Foundry-X PRD v3 검토 보고서 (Round 2)

Round 1 지적사항 반영 검증 및 신규 이슈 식별

2026.03.16 | KT DS AX BD팀

⚠ 참고: GitHub 리포지토리가 Private이어 PRD v3 전문 접근이 불가합니다. 요청에 명시된 v3 반영 내용을 기반으로 검토했습니다. 전문 제공 시 문구 레벨 정밀 검증이 가능합니다.

# 요약 판정 (Executive Summary)

| 착수 판단 | Conditional → Ready (with minor conditions) |
| --- | --- |
| Critical 이슈 | 3건 → 0건 (2건 해결됨, 1건 부분 해결 → 실질적 착수 차단 요소 제거) |
| High 이슈 | 5건 → 1건 잔존 (3건 해결, 1건 Phase 1에서 제거, 1건 부분 해결) |
| 신규 이슈 | 3건 식별 (High 1건, Medium 2건) — Phase 1→2 전환 위험 중심 |

# 1. Critical 이슈 해결 여부 (3건)

| ID | 이슈 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | SDD Engine ↔ API Server 통신 계약 | 해결됨 | Phase 1에서 API Server를 제거하고 CLI→Plumb 직접 호출로 변경하여 통신 계약 문제 자체를 제거했습니다. Phase 2에서 OpenAPI 3.1 필수로 명시한 것은 적절합니다. Phase 1 기간에 실제 CLI→Plumb 인터페이스가 자연스럽게 OpenAPI 계약의 프로토타입 역할을 할 수 있습니다. |
| E-01 | 에이전트 간 Git 충돌 해결 | 해결됨 | 브랜치 기반 격리 전략 확정 + Phase 1 단일 에이전트 제약으로 충돌 시나리오 자체를 제거했습니다. Phase 2에서 복수 에이전트 도입 시 병합 전략(rebase-first 또는 auto-merge)을 미리 설계해두면 좋겠습니다. |
| D-01 | Plumb(Python) ↔ TS 통합 | 부분 해결 | 2트랙 접근(Track A: subprocess 래퍼, Track B: TS 재구현 대기)은 현실적입니다. 다만 Track A→B 전환 기준(성능 병목, 기능 한계 등)이 명시되어야 하며, subprocess 래퍼의 오류 처리(timeout, stderr 파싱, exit code 매핑)가 구체적으로 정의되어야 합니다. 착수 차단 요소는 아니지만 Sprint 1에서 해결 권고. |

# 2. High 이슈 해결 여부 (5건)

| ID | 이슈 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-02 | 5축 간 순환 의존 | Phase 1에서 제거 | Phase 1이 CLI+Plumb 단일 흐름으로 축소되면서 5축 구조 자체가 아직 활성화되지 않습니다. Phase 2 설계 시 이벤트 버스 기반 DAG 플로우를 미리 설계해두시기 바랍니다. |
| S-03 | Git ↔ PostgreSQL 정합성 | 해결됨 | Git 우선 + DB 비동기 동기화 + 5분 reconciliation job은 합리적입니다. Git이 SSOT이므로 DB는 파생 캐시 역할이며, reconciliation이 불일치를 보정합니다. 다만 Phase 1에서는 PostgreSQL 자체가 없으므로 이 이슈는 Phase 2에서 실제로 검증됩니다. |
| E-02 | Git Hook 실패 시 에이전트 중단 | 해결됨 | hook 실패 → 에이전트 자동 수정 2회 → human escalation 플로우는 적절합니다. 추가로 자동 수정 시도 사이의 backoff 시간과, 실패 유형별 분기(문법 오류 vs 테스트 실패 vs 권한 문제)를 구분하면 더 견고해집니다. |
| D-02 | GitHub/GitLab 추상화 레이어 | 부분 해결 | Phase 1이 단일 Git provider를 대상으로 한다면 추상화 레이어가 급하지 않습니다. 하지만 PRD v3에서 Phase 1의 대상 provider가 GitHub인지 GitLab인지 명시되어야 하며, Phase 2에서의 추상화 범위(Adapter 패턴 vs Plugin 시스템)도 미리 방향이 정해져야 합니다. |
| R-03 | shared-auth 호환성 | Phase 1에서 제거 | Phase 1이 CLI 전용이면 인증은 Git credential + local config로 충분합니다. shared-auth는 Phase 2(Web+API) 도입 시 검증하면 됩니다. |

# 3. 신규 식별 이슈 (v3에서 발생)

v3의 Phase 분리 전략은 많은 문제를 해결했지만, 동시에 새로운 구조적 위험을 도입했습니다:

| ID | 심각도 | 이슈 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | High | Phase 1→2 아키텍처 단절 위험 | Phase 1(CLI+Plumb, Git only, 단일 에이전트)과 Phase 2(API+Web+DB, 복수 에이전트)는 사실상 별개 시스템입니다. Phase 1 코드가 Phase 2에서 대규모 리팩토링 없이 진화할 수 있는지가 핵심입니다. 권고: Phase 1의 핵심 모듈(SDD 파싱, Git 조작, 하네스 로직)을 독립 패키지로 분리하여, Phase 2에서 API Server가 동일 패키지를 import하는 구조로 설계하세요. |
| N-02 | Medium | 모노리포 내 TS+Python 공존 | 모노리포에서 TypeScript(CLI)와 Python(Plumb)이 공존하면: (a) 두 언어의 패키지 매니저(npm + pip/uv)가 공존, (b) CI/CD가 별도 빌드 파이프라인 필요, (c) 공유 config(린터, 포매터 등) 불가. Turborepo/Nx 같은 모노리포 도구가 Python을 잘 지원하는지 검증이 필요합니다. 대안으로 packages/plumb 디렉토리를 독립 빌드 단위로 취급하는 방법이 있습니다. |
| N-03 | Medium | Phase 1 메타데이터 관리 부재 | Phase 1에서 PostgreSQL이 없으면 프로젝트 메타데이터(이름, 생성일, 설정), 사용자 정보, 에이전트 세션 이력 등을 어디에 저장하는지 명확해야 합니다. 선택지: (a) Git 리포 내 .foundry-x/ 디렉토리에 YAML/JSON으로 저장, (b) 로컬 SQLite, (c) 설정 파일. (a)가 Git SSOT 철학과 일관되지만, 사용자 관리 데이터는 Git에 넣기 부적절할 수 있습니다. |

# 4. 착수 판단 (Go/No-Go Decision)

판정: Ready (with minor conditions) Round 1 대비: Critical 3→0, High 5→1, 신규 High 1 / Medium 2

## 4.1 판정 근거

v3의 핵심 개선은 Phase 분리 전략입니다. Phase 1을 CLI+Plumb+Git으로 최소화함으로써:

• API Server 통신 계약(S-01), 에이전트 충돌(E-01), Git/DB 정합성(S-03), 5축 순환(S-02), 인증(R-03) 문제를 Phase 2로 이연하여 초기 복잡성을 제거했습니다.

• 단, 이는 문제를 해결한 것이 아니라 연기한 것이므로, Phase 2 설계 문서가 사전에 준비되어야 합니다.

## 4.2 착수 조건 (Sprint 1 내 해결 권고)

1. [D-01] subprocess 래퍼의 오류 처리 계약 구체화 (timeout, exit code 매핑, stderr 파싱 규칙)

2. [N-01] Phase 1 핵심 모듈을 독립 패키지로 분리하여 Phase 2 재사용성 확보

3. [N-02] 모노리포에서 TS+Python 빌드 파이프라인 검증 (Turborepo 호환성 또는 독립 빌드 단위 처리)

4. [N-03] Phase 1 메타데이터 저장 방식 결정 (.foundry-x/ config 또는 로컬 SQLite)

## 4.3 Phase 2 설계 사전 준비 권고

Phase 1 개발과 병행으로 Phase 2 ADR(Architecture Decision Record)을 작성해두시기 바랍니다:

• ADR-001: API Server 통신 계약 (OpenAPI 3.1 스키마 초안)

• ADR-002: 복수 에이전트 충돌 해결 전략 (rebase-first vs auto-merge)

• ADR-003: GitHub/GitLab 추상화 범위 및 패턴

• ADR-004: Git ↔ PostgreSQL 정합성 reconciliation 실제 구현

• ADR-005: shared-auth 호환성 검증 및 에이전트 인증 모델

• ADR-006: Track A→B 전환 기준 (Plumb subprocess → TS 재구현)

PRD v3의 Phase 분리 전략은 아키텍처 위험을 시간적으로 분산시킨 좋은 판단입니다. Phase 1의 범위가 명확하고 착수 가능하며, 위 조건들을 Sprint 1 내에 해결하면 건강한 기반 위에서 Phase 2로 진화할 수 있습니다.

PRD v3 전문을 제공해주시면 문구 레벨 정밀 검증과 누락된 요구사항 발견이 가능합니다.